VAPCELL BL4 — ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Введение

Vapcell BL4 — профессиональное интеллектуальное зарядное устройство с 4 независимыми каналами для зарядки, тестирования и восстановления перезаряжаемых аккумуляторов различных типов и размеров.

Технические характеристики

Поддерживаемые типы аккумуляторов

| Тип | Номинальное напряжение | Диапазон размеров | Примеры |
| --- | --- | --- | --- |
| Li-ion | 3.6–4.35 V | Ø10–32 мм, 34–82 мм | 18650, 21700, 26650 |
| LiFePO4 | 3.2 V | Ø10–32 мм, 34–82 мм | LFP 18650, 26650 |
| Ni-MH | 1.2 V | AA, AAA, 9V | Классические аккумуляторы |
| Li-ion 1.5V | 1.5 V | AA, AAA, C, D | Новые щелочные |

Table 1: Поддерживаемые типы аккумуляторов

Основные параметры

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Каналов | 4 независимых канала |
| Ток заряда (каналы 1/4) | до 3A |
| Ток заряда (каналы 2/3) | до 1.5A |
| Ток разряда | до 1A |
| Мощность | 18W (USB-C PD 9V/2A) |
| Дисплей | OLED цветной, 1.54" |
| Подключение | Bluetooth 5.0 + USB-C |
| Рабочая температура | 0–45°C |
| Размеры устройства | 145 × 95 × 35 мм |

Режимы работы

1. Зарядка (CHARGE)

Назначение: восстановление ёмкости аккумулятора.

Процесс:

- Автоматическое определение типа АКБ

- Контролируемый заряд с максимальным допустимым напряжением

- Окончание при достижении целевого напряжения/тока

- Индикация прогресса на дисплее и в приложении

2. Разряд (DISCHARGE)

Назначение: полное опустошение АКБ перед новой зарядкой (рекалибровка).

Процесс:

- Контролируемый разряд через встроенную нагрузку 1A

- Определение реальной ёмкости в mAh

- Время разряда = Ёмкость ÷ 1000 часов

3. Тестирование ёмкости (CAPACITY TEST)

Назначение: точное измерение реальной ёмкости и внутреннего сопротивления.

Параметры:

- Время: полный цикл заряд → разряд

- Результаты: ёмкость (mAh), сопротивление (mΩ), напряжение

- Пригодна для контроля качества перед продажей

4. Режим хранения (STORAGE)

Назначение: подготовка АКБ к долгосрочному хранению.

Процесс:

- Заряд до безопасного напряжения (~3.7V для Li-ion)

- Предотвращение деградации за счёт оптимального заряда

- Рекомендуется для хранения >3 месяцев

5. Восстановление (RECOVERY)

Назначение: оживление "мёртвых" или переразряженных аккумуляторов.

Процесс:

- Тактильный импульсный заряд (1–3 попытки)

- Восстановление ёмкости в батареях с нарушениями контактов

- Может спасти аккумулятор при условии сохранности элементов

Подготовка к работе

Распаковка

- Извлеките Vapcell BL4 из упаковки

- Проверьте комплектацию:

  - Основное устройство

  - Кабель USB-C

  - Инструкция (данный документ)

  - Гарантийный талон

Подключение к сети

- Подключите кабель USB-C к разъёму BL4

- Присоедините адаптер питания 9V/2A (мощность 18W)

- На дисплее появится главное меню

Сопряжение через Bluetooth (опционально)

- Установите приложение Vapcell на смартфон (iOS/Android)

- Включите Bluetooth на телефоне

- Откройте приложение и выберите "Добавить устройство"

- Выберите BL4 из списка доступных устройств

- Подтвердите сопряжение на дисплее BL4

Пошаговые инструкции

Зарядка одного аккумулятора

- Введите тип батареи (кнопки ↑/↓ на корпусе, ENTER)

  - Li-ion 3.6V → 4.35V

  - LiFePO4 3.2V

  - Ni-MH 1.2V

  - Li-ion AA (1.5V)

- Выберите ток заряда (рекомендуется):

  - Для 18650: 2.0A (быстро) или 1.0A (безопасно)

  - Для 21700: 2.5A

  - Для Ni-MH AA: 1.0A

- Поместите батарею в один из четырёх слотов (обозначены цифрами 1–4)

- Нажмите CHARGE — процесс начнётся автоматически

- Дисплей отобразит:

  - Текущее напряжение (V)

  - Ток заряда (A)

  - Прошедшее время

  - Прогресс бара (%)

- После завершения аппарат издаст звуковой сигнал и отключит зарядку

Одновременная зарядка 4 батарей разных типов

BL4 позволяет одновременно заряжать батареи разных типов в разных каналах:

- В слот 1: поместите Li-ion 18650 → выберите режим Li-ion 3.6V, ток 2A

- В слот 2: поместите Ni-MH AA → выберите режим Ni-MH, ток 1A

- В слот 3: поместите Li-ion 21700 → выберите режим Li-ion 4.35V, ток 2.5A

- В слот 4: оставьте пустым или повторите любой тип

Преимущество: каждый канал независим — разные токи и режимы одновременно!

Тестирование ёмкости батареи

- Поместите батарею в любой свободный слот

- Выберите режим CAPACITY TEST на дисплее

- Подтвердите тип батареи (система может автоматически определить)

- Дождитесь завершения:

  - Полный цикл: 3–8 часов (в зависимости от ёмкости)

- Результаты:

  - ✅ ёмкость в mAh (сравните с заявленной ёмкостью)

  - ✅ внутреннее сопротивление в mΩ (норма <50 mΩ для новых)

  - ✅ напряжение в вольтах

Критерии принятия батареи:

- Ёмкость ≥ 80% от заявленной

- Внутреннее сопротивление < 100 mΩ

- Напряжение находится в норме для типа

Восстановление "мёртвого" аккумулятора

- Поместите батарею в слот

- Выберите режим RECOVERY

- Нажмите START — устройство предпримет 3 попытки оживления

- Результат:

  - 🟢 зелёный индикатор = успешно восстановлена, продолжить зарядку

  - 🔴 красный индикатор = батарея не подлежит восстановлению

Интерпретация показаний дисплея

Индикаторы состояния батареи

| Цвет | Статус | Действие |
| --- | --- | --- |
| 🟢 Зелёный | Нормально | Процесс продолжается |
| 🟡 Жёлтый | Внимание (высокий R) | Проверьте контакты |
| 🔴 Красный | Ошибка (короткое замыкание/брак) | Извлеките батарею |
| ⚫ Чёрный (отключено) | Слот пуст | Процесс не требуется |

Сообщения об ошибках

| Ошибка | Причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| NO BAT | Батарея не обнаружена | Переместите батарею в слоте |
| SHORT | Короткое замыкание | Извлеките батарею, проверьте выводы |
| OVER TEMP | Перегрев | Дайте устройству остыть 30 минут |
| TIMEOUT | Превышено время зарядки | Батарея неисправна, замените |
| OVER V | Перенапряжение | Проверьте тип батареи в меню |

Рекомендации по использованию

Оптимальные токи заряда

| Тип | Ток | Время | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Li-ion 18650 | 1–2A | 2–4 часа | Безопасность: 0.5–1C |
| Li-ion 21700 | 2–2.5A | 2–3 часа | Новые, выше ёмкость |
| LiFePO4 | 1–1.5A | 3–5 часов | Дольше живут, медленнее |
| Ni-MH AA | 1.0A | 1–2 часа | Избегайте перезаряда |

Правила безопасности

⚠️ ОБЯЗАТЕЛЬНО:

- ✅ Проверяйте полярность перед установкой

- ✅ Используйте оригинальный адаптер 9V/2A

- ✅ Не оставляйте работающее устройство без присмотра >4 часов

- ✅ Заряжайте при температуре 0–45°C

- ✅ Очищайте контакты спиртом перед зарядкой грязных батарей

❌ ЗАПРЕЩЕНО:

- ❌ Не заряжайте в герметичных контейнерах (риск теплового взрыва)

- ❌ Не смешивайте новые и старые батареи одного типа

- ❌ Не используйте с адаптерами <9V или >9V (повредит электронику)

- ❌ Не подвергайте механическим ударам и падениям

Обслуживание и хранение

Очистка

- Протирайте корпус мягкой тканью

- Очищайте слоты сухой щёткой или сжатым воздухом

- Протирайте контакты слотов спиртом (70%) для удаления окисления

Хранение

- Храните в сухом месте при температуре 5–35°C

- Защищайте от влаги и пыли

- Отключайте от сети при длительном неиспользовании (>1 месяца)

- Периодически заряжайте само устройство (раз в 3–6 месяцев)

Гарантия и поддержка

- Гарантия: 12 месяцев с даты покупки

- Сервис: по обращению в магазин

- Техподдержка: через приложение Vapcell или по контактам продавца

- Сертификат: CE, RoHS (оригинальные устройства)

Часто задаваемые вопросы

Q: Можно ли заряжать литиевые и щелочные батареи одновременно?
A: Да, BL4 имеет 4 независимых канала — каждый канал работает отдельно. Можно загружать разные типы.

Q: Какой реальный срок службы Li-ion батареи?
A: Стандартно 300–500 циклов для качественных батарей (18650 фирм Sanyo, Samsung, LG).

Q: Как часто нужно тестировать ёмкость?
A: Рекомендуется тестировать при первой покупке и далее раз в 6–12 месяцев для контроля деградации.

Q: Приложение совместимо с Android и iOS?
A: Да, Vapcell BL4 поддерживает iOS 12+ и Android 8+.

Примеры использования в розницах

Для магазина электроники (контроль качества)

Перед продажей каждой батареи:

- Полный тест ёмкости (30 минут)

- Документирование результата в базе

- Наклейка на упаковку: "✅ Ёмкость проверена"

Для сервис-центра

Диагностика "мёртвых" аккумуляторов:

- Попытка восстановления (RECOVERY)

- Если успешна → режим STORAGE для клиента

- Если неудачна → рекомендация замены

Версия документа: 1.0
Дата: январь 2026
Производитель: Vapcell Technology
Распространитель: электроника Саратов
</markdown>