Артикул 41144

ХЛОРНОЕ ЖЕЛЕЗО 0,25кг ( Банка- пластик ) БЕЗВОДНОЕ (Fe2O3) Применяется для травления медных сплавов, печатных плат

Лучшее средство, позволяющее получить отличный результат при минимальных затратах!

Применяется для травления печатных плат, меди и медных сплавов.  При растворении FeCl3 в воде происходит сильное тепловыделение, поэтому добавлять FeCl3 в воду небольшими порциями при помешивании. При выпадении нерастворимого осадка раствор подкислить соляной кислотой.

Применение:

травление печатных плат, меди и ее сплавов в электронике, радиотехнике.

Инструкция по проведению травления печатных плат.

- Растворите хлорное железо в соотношении от 1 к 2 до 1 к 4. Вылейте     получившийся раствор в пластиковую миску.

- Возьмите фольгированный текстолит с нанесённым на нём рисунком . Опустите в миску.

- Контролируйте ход травления печатной платы. Вынимая плату из раствора с помощью пластмассового пинцета, осматривайте, как исчезают с текстолита участки меди не покрытые защитным слоем. Если процесс идёт слишком быстро, то добавьте немного воды. Если медленно, то немного нагрейте (например, поставив на батарею). Не стоит допускать нагрева платы выше 50оС.

- После того как всё лишнее будет стравлено, вымойте плату в проточной воде.  Использованный раствор можно применять несколько раз, пока он не перестанет травить. Время жизни его зависит от суммарной площади стравливания и толщины медного фольгирования печатных плат. 

- Внимание!

- Производить травление в проветриваемом помещении.

- Руки защищать резиновыми, латексными или полиэтиленовыми перчатками.

- При попадании на незащищённые участки кожи - промыть водой.

- Хранить в местах, не доступных для детей.

Технические параметры.

Категория: Химия для электроники.

Тип: Средство для травления печатных плат.

Тип средства: Хлорное железо безводное.

Агрегатное состояние: гигроскопические кристаллы.

Цвет:  желто-коричневый.
Время травления: 40 - 50 мин (зависит от температуры).

Вес: 0,25кг.

Форма выпуска: банка ПЭ.

Изготовитель: ОАО «Бром».

Страна: Россия. г Красноперекопск.