Инструкция пользователя: Компактный цифровой мультиметр ANENG SZ309

Введение

Интеллектуальный цифровой мультиметр ANENG SZ309 — это высокоточный портативный прибор, предназначенный для профессиональных и любительских электрических измерений. Компактный размер (142×69×28 мм) позволяет легко переносить инструмент для различных применений. Прибор оснащен четырехзначным дисплеем с подсветкой, функцией удержания данных и автоматическим отключением питания.

Мультиметр SZ309 разработан в соответствии с международными стандартами и подходит для диагностики и тестирования электронных и электрических компонентов как в домашней мастерской, так и в профессиональной лаборатории.

Основные особенности

- Компактный размер: Идеален для переноски и работы в труднодоступных местах

- Цифровой дисплей с подсветкой: ЖК-экран с 1999 отсчетами и четкой демонстрацией значений

- Многофункциональность: Измерение напряжения, тока, сопротивления, емкости, частоты

- Функция удержания данных (Data Hold): Фиксация результатов измерения на экране

- Прозвонка цепи: Встроенный зуммер для проверки непрерывности

- Тестирование диодов: Проверка прямого напряжения диодов

- Автоматическое отключение: Экономия батареек при неиспользовании

Технические характеристики

Основные параметры

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Модель | ANENG SZ309 |
| Дисплей | ЖК-дисплей 1999 отсчетов |
| Размеры | 142 × 69 × 28 мм |
| Вес | 114 г |
| Материал | ABS пластик |
| Питание | 2× батарейки AAA (1,5 В) |
| Автоотключение | 15 минут |
| Рабочая температура | 0–40°C |
| Влажность | 0–80% (без конденсации) |
| Цвет | Черный с красным |

Характеристики измерений

Напряжение постоянного тока (DCV)

| Диапазон | Разрешение | Точность |
| --- | --- | --- |
| 200 мВ | 0,1 мВ | ±(1,2% + 5d) |
| 2 В | 1 мВ | ±(1,2% + 5d) |
| 20 В | 10 мВ | ±(1,2% + 5d) |
| 200 В | 100 мВ | ±(1,2% + 5d) |
| 600 В | 1 В | ±(1,2% + 5d) |

Table 1: Характеристики измерения постоянного напряжения

Входное сопротивление: 10 МОм

Напряжение переменного тока (ACV)

| Диапазон | Разрешение | Точность |
| --- | --- | --- |
| 200 мВ | 0,1 мВ | ±(1,2% + 5d) |
| 2 В | 1 мВ | ±(1,2% + 5d) |
| 20 В | 10 мВ | ±(1,2% + 5d) |
| 200 В | 100 мВ | ±(1,2% + 5d) |
| 600 В | 1 В | ±(1,2% + 5d) |

Table 2: Характеристики измерения переменного напряжения

Диапазон частот: 40 Гц — 400 Гц
Входное сопротивление: 10 МОм

Постоянный ток (DCA)

| Диапазон | Разрешение | Точность |
| --- | --- | --- |
| 200 мкА | 0,1 мкА | ±(1,2% + 5d) |
| 2 мА | 1 мкА | ±(1,2% + 5d) |
| 20 мА | 10 мкА | ±(1,2% + 5d) |
| 200 мА | 100 мкА | ±(2,5% + 5d) |
| 10 А | 10 мА | ±(2,5% + 5d) |

Table 3: Характеристики измерения постоянного тока

Переменный ток (ACA)

| Диапазон | Разрешение | Точность |
| --- | --- | --- |
| 200 мкА | 0,1 мкА | ±(1,2% + 5d) |
| 2 мА | 1 мкА | ±(1,2% + 5d) |
| 20 мА | 10 мкА | ±(1,2% + 5d) |
| 200 мА | 100 мкА | ±(2,5% + 5d) |
| 10 А | 10 мА | ±(2,5% + 5d) |

Table 4: Характеристики измерения переменного тока

Сопротивление (Ω)

| Диапазон | Разрешение | Точность |
| --- | --- | --- |
| 200 Ω | 0,1 Ω | ±(1,0% + 10d) |
| 2 кΩ | 1 Ω | ±(1,0% + 10d) |
| 20 кΩ | 10 Ω | ±(1,0% + 10d) |
| 200 кΩ | 100 Ω | ±(1,0% + 10d) |
| 2 МΩ | 1 кΩ | ±(1,5% + 10d) |
| 20 МΩ | 10 кΩ | ±(2,0% + 10d) |

Table 5: Характеристики измерения сопротивления

Емкость (F)

| Диапазон | Разрешение | Точность |
| --- | --- | --- |
| 2 нФ | 0,001 нФ | ±(4,0% + 5d) |
| 20 нФ | 0,01 нФ | ±(4,0% + 5d) |
| 200 нФ | 0,1 нФ | ±(4,0% + 5d) |
| 2 мкФ | 1 нФ | ±(4,0% + 5d) |
| 20 мкФ | 10 нФ | ±(4,0% + 5d) |
| 200 мкФ | 100 нФ | ±(4,0% + 5d) |
| 2 мФ | 1 мкФ | ±(4,0% + 5d) |

Table 6: Характеристики измерения емкости

Частота (Hz)

| Диапазон | Разрешение | Точность |
| --- | --- | --- |
| 2 Гц–2 МГц | 0,001 Гц–0,001 мГц | ±(3,0% + 5d) |

Table 7: Характеристики измерения частоты

Дополнительные функции

- Тестирование диодов: Проверка прямого напряжения диодов

- Прозвонка (зуммер): Проверка непрерывности цепи со звуковым сигналом

- Хранение данных: Функция удержания измеренного значения

- Подсветка дисплея: ЖК-дисплей с подсветкой для работы в темноте

Описание панели управления

Элементы управления

Поворотный селектор (диск переключателя):

- Расположен в центре лицевой панели

- Имеет обозначения для всех режимов и диапазонов

- Вращение переключателя выбирает функцию измерения

ЖК-дисплей с подсветкой:

- Четырехзначное отображение значений (максимум 1999)

- Автоматический показ полярности при измерении постоянного тока

- Индикация превышения диапазона (OL — Over Load)

- Индикатор низкого уровня батареи

Кнопка HOLD (удержание данных):

- Расположена на корпусе под дисплеем

- При нажатии фиксирует текущее измерение на экране

- Повторное нажатие отпускает данные и возвращает в режим реального времени

Гнезда для подключения проводов:

- COM (черный) — общая точка (масса), используется всегда

- V/Ω/mA (красный) — для напряжения, сопротивления и малых токов (до 200 мА)

- 10A (красный) — для измерения токов от 200 мА до 10 А

Индикаторы и символы

На дисплее отображаются следующие символы и индикаторы:

- "OL" — превышение диапазона измерения

- "~" — режим переменного тока или напряжения

- "−" — отрицательная полярность (при измерении постоянного тока)

- Батарея — индикатор низкого уровня заряда батареи

- Hz — измерение частоты

- F — измерение емкости

- Диод — режим тестирования диодов

- ♪ — режим прозвонки (зуммера)

Подготовка к работе

Установка батареек

- На задней панели корпуса найдите крышку батарейного отсека

- Откройте крышку, повернув ее влево (или нажав на фиксатор)

- Вставьте две батарейки типа AAA (1,5 В каждая) в гнезда, соблюдая полярность:

  - Положительный вывод (+) направить к пружинке

  - Отрицательный вывод (−) направить к контакту-пластине

- Закройте крышку отсека, убедившись в надежной фиксации

- На дисплее должно появиться значение, дата, версия или сообщение инициализации

Проверка работоспособности

- После установки батареек нажмите кнопку HOLD

- На экране должно отобразиться значение или символы

- Нажмите кнопку HOLD еще раз для деактивации функции удержания

- Прибор готов к использованию

Очистка дисплея

Некоторые приборы в упаковке содержат пленку на дисплее для защиты. Снимите эту пленку перед первым использованием.

Подключение измерительных проводов

Правильное подключение

- Черный провод (COM): Вставляется в гнездо COM — используется при любом типе измерения

- Красный провод: Выбор гнезда зависит от типа и диапазона измерения:

  - V/Ω/mA — для измерения напряжения (AC/DC), сопротивления и токов до 200 мА

  - 10A — для измерения токов от 200 мА до 10 А

- Проверка крепления: Убедитесь, что оба провода полностью вставлены в гнезда и надежно зафиксированы

Требования безопасности при подключении

- Никогда не подключайте оба провода одновременно к источнику питания при измерении токов свыше 200 мА

- Всегда отключайте питание цепи перед переподключением проводов в различные гнезда

- Избегайте касания открытых проводов и контактов при работе с высоким напряжением

- При измерении переменного тока убедитесь, что провода подключены в правильный диапазон

Измерение напряжения

Измерение постоянного напряжения (DCV)

- Установите поворотный селектор на диапазон DCV (обычно DCV 20V или DCV 200V)

- Подключите черный провод к общей точке или земле измеряемой цепи

- Подключите красный провод к точке, напряжение которой нужно измерить

- На дисплее отобразится значение напряжения с указанием полярности:

  - "+" перед значением — положительное напряжение

  - "−" перед значением — отрицательное напряжение

Совет: Если неизвестно примерное значение напряжения, начните с максимального диапазона (600 В) и постепенно переходите на меньшие диапазоны для более точного измерения.

Измерение переменного напряжения (ACV)

- Установите селектор на диапазон ACV (для сетевого напряжения 220–240 В используйте ACV 600V)

- Подключите черный провод к одному из проводов цепи (фаза или ноль)

- Подключите красный провод ко второму проводу цепи

- На дисплее отобразится значение напряжения в вольтах (полярность для переменного тока не отображается)

Предупреждение: При работе с сетевым напряжением соблюдайте осторожность. Используйте изолированные перчатки и избегайте касания открытых контактов.

Измерение тока

Измерение постоянного тока (DCA)

- Установите селектор на нужный диапазон DCA (200 мкА, 2 мА, 20 мА, 200 мА или 10 А)

- Обязательно отключите измеряемую цепь перед подключением мультиметра

- Выберите гнездо в зависимости от ожидаемого диапазона тока:

  - До 200 мА: используйте гнездо V/Ω/mA

  - От 200 мА до 10 А: используйте гнездо 10A

- Подключите мультиметр последовательно в разрыв цепи (не параллельно!)

- Включите цепь и снимите показание с дисплея

Критично: Для токов свыше 5 А максимальная длительность непрерывного измерения составляет 10 секунд. После этого обязательна пауза не менее 1 минуты для охлаждения прибора.

Измерение переменного тока (ACA)

- Установите селектор на диапазон ACA

- Процедура подключения идентична измерению постоянного тока

- На дисплее отобразится значение переменного тока в амперах (полярность не отображается)

Примечание: SZ309 может измерять переменный ток частотой от 40 Гц до 400 Гц.

Измерение сопротивления

- Обязательно отключите питание измеряемой цепи — это критично для безопасности и точности измерения

- Убедитесь, что в цепи отсутствует напряжение, используя мультиметр в режиме измерения напряжения

- Установите селектор на режим Ω (омметр)

- Выберите подходящий диапазон сопротивления:

  - 200 Ω — для малых сопротивлений (до 100 Ω)

  - 2 кΩ — для сопротивлений 100 Ω–2 кΩ

  - 20 кΩ — для сопротивлений 2 кΩ–20 кΩ

  - 200 кΩ — для сопротивлений 20 кΩ–200 кΩ

  - 2 МΩ — для сопротивлений 200 кΩ–2 МΩ

  - 20 МΩ — для больших сопротивлений

- Подключите черный провод к одному выводу компонента

- Подключите красный провод ко второму выводу

- На дисплее отобразится значение сопротивления в омах (Ω)

Важно: Сопротивление компонента, прошитого в цепь, может давать неточные показания. Для точного измерения рекомендуется извлечь компонент из цепи.

Измерение емкости

- Установите селектор на режим F (емкость)

- Выберите подходящий диапазон:

  - 2 нФ — для емкостей менее 2 нФ (не рекомендуется для точных измерений)

  - 20 нФ — для емкостей 2–20 нФ

  - 200 нФ — для емкостей 20–200 нФ

  - 2 мкФ — для емкостей 200 нФ–2 мкФ

  - 20 мкФ — для емкостей 2–20 мкФ

  - 200 мкФ — для емкостей 20–200 мкФ

  - 2 мФ — для больших электролитических конденсаторов

- Обязательно отключите питание цепи и разрядите конденсатор перед измерением (замкните выводы конденсатора через резистор или проводник)

- Подключите черный провод к минусу (−) конденсатора, красный к плюсу (+)

- На дисплее отобразится значение емкости в нанофарадах (нФ), микрофарадах (мкФ) или миллифарадах (мФ)

Совет: Для больших конденсаторов (свыше 200 мкФ) подождите 5–10 секунд для полной стабилизации показания.

Тестирование диодов

- Установите селектор на режим диода (обозначение: ⌛ или символ диода)

- Подключите красный провод к аноду (положительный вывод) диода

- Подключите черный провод к катоду (отрицательный вывод) диода

- На дисплее отобразится падение напряжения на диоде в прямом направлении:

  - Кремниевый диод: 0,5–0,8 В

  - Германиевый диод: 0,2–0,3 В

  - Светодиод (LED): 1,5–3 В

- Если поменять провода местами (обратное направление), экран должен показать "OL" (разрыв)

Применение: Данный тест позволяет быстро определить исправность диода и его направление проводимости.

Прозвонка цепи (тест целостности)

- Установите селектор на режим Ω или на режим прозвонки (обозначение: динамик или ~)

- Подключите провода к двум точкам контакта, целостность которых нужно проверить

- Если сопротивление между точками менее 100 Ω, прибор издаст непрерывный звуковой сигнал (зуммер)

- Если звука нет, значит цепь разорвана:

  - На дисплее отобразится "OL" (Open Loop — разомкнутая цепь)

  - Или отобразится очень большое значение сопротивления

Применение: Используется для проверки целостности соединений, поиска обрывов в проводке, проверки переключателей и контактов.

Функция удержания данных (HOLD)

- Во время проведения измерения нажмите кнопку "H" (HOLD)

- Текущее значение зафиксируется на экране и не будет изменяться

- На дисплее может появиться индикатор "H" или "HOLD"

- Провода можно отсоединить, значение останется видимым на экране

- Для возврата к режиму реального времени нажмите кнопку HOLD еще раз

Практическое применение:

- Удобно для записи значения, когда заняты руки

- Фиксация результата при работе в труднодоступных местах

- Сравнение нескольких измерений путем последовательного удержания данных

Обслуживание и уход

Очистка корпуса и дисплея

- Используйте мягкую, сухую ткань (микрофибра) для протирания корпуса

- При сильном загрязнении допускается протирание слегка влажной тканью

- Важно: Избегайте попадания воды и влаги внутрь корпуса через разъемы и щели

- Не используйте абразивные материалы или растворители

Проверка и уход за измерительными проводами

- Еженедельно осматривайте провода на предмет:

  - Трещин или разрывов в изоляции

  - Переломов кабеля на изгибах

  - Окисления контактов на штекерах

- При обнаружении повреждений замените провода на новые

- Периодически очищайте штекеры мягкой сухой тканью

Замена батареек

- На дисплее появится символ батареи или показания начнут скачкообразно измеряться

- Откройте батарейный отсек на задней панели

- Извлеките старые батарейки

- Вставьте две новые батарейки AAA (1,5 В), соблюдая полярность

- Закройте крышку батарейного отсека

- Проверьте, что прибор работает корректно

Рекомендация: Используйте батарейки известных производителей (Duracell, Energizer, Camelion, Panasonic, GP) для обеспечения надежности и длительной работы.

Хранение прибора

- Краткосрочное хранение (до 3 месяцев):

  - Храните прибор в сухом помещении при комнатной температуре

  - Используйте защитный чехол или коробку

  - Батарейки могут оставаться в приборе

- Длительное хранение (более 3 месяцев):

  - Извлеките батарейки из отсека

  - Храните батарейки отдельно в сухом месте

  - Это предотвращает утечку электролита, если батарейки разрядятся

  - Храните прибор при температуре 0–40°C и влажности ниже 80%

Безопасность и предупреждения

Критичные требования безопасности

При работе с высоким напряжением (выше 50 В):

- Никогда не касайтесь открытых контактов и проводов при подключенном питании

- Используйте специальные изолирующие перчатки

- Убедитесь, что все провода в хорошем состоянии без повреждений изоляции

- Не превышайте максимально допустимое напряжение: 600 В для DCV и ACV

При измерении токов:

- Никогда не подключайте мультиметр параллельно источнику питания при измерении токов свыше 200 мА

- Подключайте прибор только последовательно в разрыв цепи

- Для токов 5 А и выше не превышайте 10 секунд непрерывного измерения

- Сделайте паузу минимум 1 минуту перед следующим измерением высокого тока

При измерении сопротивления и емкости:

- Обязательно отключите питание цепи перед началом измерения

- Убедитесь в полном отсутствии напряжения, проверив цепь в режиме измерения напряжения

- При измерении конденсаторов обязательно разрядите их перед подключением мультиметра

Общие требования:

- Не разбирайте корпус прибора самостоятельно

- Не подвергайте прибор падениям и сильным ударам

- Используйте мультиметр только в соответствии с назначением и техническими характеристиками

- В случае неисправности обратитесь в авторизованный сервис-центр

Максимально допустимые значения

| Параметр | Максимум |
| --- | --- |
| Напряжение DCV | 600 В |
| Напряжение ACV | 600 В |
| Постоянный ток | 10 А |
| Переменный ток | 10 А |
| Ток свыше 5 А | Максимум 10 сек |
| Входное сопротивление | 10 МОм |

Table 8: Максимально допустимые значения

Устранение неисправностей

Проблема: Дисплей не включается, экран черный

Решение:

- Откройте батарейный отсек и проверьте установку батареек (должна быть соблюдена полярность)

- Замените батарейки на новые (возможно, старые разрядились)

- Убедитесь, что батарейки полностью вставлены в гнезда

- Проверьте контакты отсека на окисление и почистите их мягкой тканью

- Если прибор все еще не работает, обратитесь в сервис

Проблема: На дисплее отображается "OL" при любом измерении

Решение:

- Проверьте выбранный диапазон — он может быть слишком малым для измеряемого значения

- Переключитесь на больший диапазон (например, с 200 мВ на 2 В)

- Убедитесь в правильном подключении красного провода к нужному гнезду

- Проверьте целостность измерительных проводов

- При измерении сопротивления проверьте, что цепь действительно разорвана

Проблема: Показания нестабильны, значения скачут

Решение:

- Проверьте надежность подключения проводов к гнездам

- Убедитесь, что штекеры полностью вставлены

- Осмотрите провода на предмет повреждений или переломов

- Очистите контакты штекеров от окисления

- Выберите более стабильный диапазон (избегайте экстремальных диапазонов)

- Дождитесь стабилизации показаний (обычно 2–3 секунды)

- Убедитесь, что батарейки не разряжены

Проблема: Зуммер не издает звук при прозвонке целостной цепи

Решение:

- Проверьте, что селектор установлен именно на режим прозвонки (обозначение: динамик)

- Убедитесь, что сопротивление между тестируемыми точками менее 100 Ω

- Проверьте батарейки — возможно, они разрядились и не обеспечивают питание звукового генератора

- Замените батарейки на новые

- Проверьте целостность измерительных проводов

- Если зуммер все еще не работает, обратитесь в сервис

Проблема: При измерении емкости показания нестабильны

Решение:

- Убедитесь, что конденсатор полностью разряжен перед измерением

- Выберите правильный диапазон емкости

- Дождитесь полной стабилизации (5–10 секунд для больших конденсаторов)

- Проверьте, что конденсатор не припаян в цепь

- При повторном измерении убедитесь, что провода касаются одних и тех же выводов

- Возможно, конденсатор имеет утечку или дефект — попробуйте измерить другой конденсатор

Проблема: При измерении напряжения показания неправильные

Решение:

- Проверьте выбранный диапазон — начните с максимального (600 В)

- Убедитесь в правильности полярности подключения (красный к положительному выводу)

- Дождитесь стабилизации показаний (2–3 секунды)

- Проверьте целостность проводов

- При измерении переменного напряжения убедитесь, что выбран режим ACV, а не DCV

- Возможно, в цепи имеется высокочастотная помеха — попробуйте переместить провода подальше от источников электромагнитного излучения

Список комплектации

В стандартную комплектацию ANENG SZ309 входит:

- Цифровой мультиметр ANENG SZ309 (корпус с дисплеем и органами управления)

- Черный измерительный провод (длина примерно 71 см)

- Красный измерительный провод (длина примерно 71 см)

- Документация и инструкция на английском языке

- Упаковочная коробка и защитный материал

В комплект НЕ входят: Батарейки (требуются 2× AAA 1,5 В)

Часто задаваемые вопросы

В: Какие батарейки нужны для SZ309?
О: Две батарейки типа AAA (ААА) с напряжением 1,5 В каждая. Рекомендуется использовать батарейки известных производителей (Duracell, Energizer, Panasonic) для обеспечения надежности и длительной работы.

В: Может ли мультиметр измерять ток свыше 10 А?
О: Нет, максимальный ток, который может измерять SZ309, составляет 10 А. Для измерения токов свыше 10 А используйте токоизмерительные клещи или другой специализированный прибор.

В: Почему прибор автоматически выключается?
О: Функция автоматического отключения питания через 15 минут неиспользования экономит заряд батареек. Для включения достаточно повернуть поворотный селектор.

В: Можно ли измерять емкость конденсаторов в цепи?
О: Не рекомендуется. Для точного измерения обязательно извлеките конденсатор из цепи, отключите питание и разрядите его перед подключением к мультиметру.

В: Как долго служат батарейки?
О: При нормальном использовании батарейки служат 100–200 часов непрерывной работы. Время работы зависит от типа батареек и интенсивности использования прибора.

В: Почему показания при повторном измерении одного и того же сопротивления отличаются?
О: Возможно, показания еще не полностью стабилизировались. Рекомендуется подождать 2–3 секунды после подключения проводов перед снятием показания. Также возможна небольшая температурная зависимость некоторых резисторов.

В: Что означает символ "OL" на дисплее?
О: "OL" означает "Over Load" (превышение) или "Open Loop" (разомкнутая цепь). При измерении напряжения или тока это означает, что значение превышает выбранный диапазон. При измерении сопротивления — цепь разорвана.

В: Чем отличается SZ309 от SZ304?
О: SZ309 — это более компактная модель (142×69×28 мм против 188×91×38 мм) с дополнительной функцией измерения частоты (до 2 МГц). Оба приборы имеют примерно одинаковый набор функций для измерения напряжения, тока, сопротивления и емкости.

Гарантия и обслуживание

Мультиметр ANENG SZ309 поставляется с гарантией на производственные дефекты. Точный срок гарантии и условия обратитесь у продавца или производителя.

При возникновении неисправностей:

- Обратитесь к авторизованному дилеру или сервис-центру

- Сохраняйте товарный чек и документацию при покупке

- Не пытайтесь разбирать или ремонтировать прибор самостоятельно

- Неправильный ремонт может привести к потере гарантии и к опасным ситуациям

Заключение

Компактный цифровой мультиметр ANENG SZ309 — это надежный и удобный инструмент для измерения электрических параметров. При правильном использовании, соблюдении требований безопасности и надлежащем уходе прибор обеспечит точные и стабильные измерения на протяжении долгих лет.

Спасибо за выбор ANENG SZ309!

Дата издания: Декабрь 2025
Версия инструкции: 1.0 (Русский)
Модель: ANENG SZ309 Compact Digital Multimeter