NF-308 – многофункциональный прибор предназначенный для проверки кабельных линий.
Прибор состоит из головного устройства - тестера NF-308, беспроводного приемника NF308-R и терминального датчика NF308-S.
Тестер предназначен для обнаружения любых типов проводников, а также для поиска неисправностей в кабелях и соединениях.
Основные функции - это поиск и идентификация линии, проверка ее состояния, трассировка, измерение длины проводника до обрыва (замыкания).
Даная модель прибора рекомендуется для применения при работе с телефонными линиями, компьютерными сетями, линиями связи, прочими проводными цепями и в других сферах деятельности.

Основные функции

- Обнаружение любых типов проводников с помощью генератора и радиоприемника

- Частота генерируемого сигнала: 225 Гц, 2-х тоновый генератор

- Максимальная дистанция обнаружения: 2000 м … 3000 м

- Измерение длины кабеля: 1 … 2500 м
     витая пара
     коаксиальный кабель

- Погрешность измерений: 3%

- Обнаружение любых типов проводников с помощью генератора и радиоприемника

- Частота генерируемого сигнала: 225 Гц, 2-х тоновый генератор

- Максимальная дистанция обнаружения: 2000 м

- Измерение длины витой пары: до 350 м

- Погрешность измерений: 5%

- Калибровка измерения длины

- Погрешность калибровки: 3%

- Измерение длины витой пары с терминальным датчиком и без него

- Исследование соединений и кабелей:
     BNC - коаксиальный кабель 
     RJ45 (8P8C) - витая пара STP/UTP CAT-5E, CAT-6 
     RJ11 - телефонный кабель 
     USB-кабель

- Максимальный уровень сигнала: 15 В (размах)

- Проверка на наличие обрыва или короткого замыкания цепи:
     витая пара, телефонный кабель, коаксиальный кабель, USB-кабель

- Детальное исследование витой пары:
     замкнутые, перевернутые, пересеченные и расщепленные пары, перекрестные помехи, обратное подключение

- Обнаружение ошибок прокладки или соединения

- ЖК-дисплей:  4 х16 - символьный, видимое поле 53 х 25 мм

- Автоотключение питания: 30 минут отсутствия активности

- Подсветка дисплея

- Автоматическая компенсация  изменений емкости батареи и температуры окружающей среды

- Для работы достаточно одного человека

- Терминальный датчик NF-308S:
     максимальное удаление – 300 м
     разъем 8P8C (RJ45)
     разъем BNC 
     звуковое  оповещение

- Возможность подключения дополнительных терминальных датчиков: до 8-ми штук

- Разъем для подключения наушников на приемнике для работы в шумных условиях

- Максимальный рабочий ток приемника: менее 70 мА

- Защита от перегрузки: передатчика: 60/42 В переменного/постоянного тока

- Диапазон рабочих температур: -10°С ... +40°С

- Питание: батарея  2 шт. х 9 В тип 6F22

- Комплект поставки: 
     головное устройство NF-308  - 1 шт.           
     беспроводной приемник NF-308R   - 1 шт.              
     терминальный датчик NF-308S   - 1 шт.         
     батарея питания 9 В тип 6F22  - 2 шт.              
     кабель-переходник RJ45 – RJ45   - 1 шт.                       
     кабель-переходник RJ11 – RJ11   - 1 шт.              
     кабель-переходник RJ11 – крокодилы    - 1 шт.           
     наушники   - 1 шт.               
     сумка-чехол на ремне    - 1 шт.                 
     инструкция по эксплуатации  - 1 шт.

- Размеры головного устройства: 185 х 80 х 32 мм

- Размеры приемника: 218 х 46 х 29 мм

- Размеры датчика: 107 х 30 х 24 мм

- Масса комплекта с упаковкой:  725 г