Инструкция по эксплуатации

Кабельный тестер-трассоискатель MS-6812

1. Введение

Прибор MS-6812 – это портативный кабельный тестер и трассоискатель, предназначенный для:

- Проверки целостности и поиска обрывов в кабелях

- Определения последовательности и полярности проводников

- Трассировки кабелей в стенах, полах и других скрытых местах

- Тестирования сетевых кабелей (RJ45, RJ11, RJ12)

- Локализации повреждений изоляции в кабельных трассах

Благодаря компактности и универсальности подходит для электриков, мастеров по ремонту, IT-специалистов, профессионалов в области коммуникаций и домашних пользователей.[source:1]

2. Комплект поставки

- Основное устройство тестера (передатчик/приёмник)

- Комплект щупов для подключения к кабелям

- Адаптеры для RJ45, RJ11, RJ12 разъёмов

- Батарейки (обычно 2×AA или 2×AAA)

- Сумка для переноски или кейс

- Инструкция на английском языке

- Гарантийный талон

3. Органы управления

3.1 Передняя панель основного блока

- Кнопка POWER – включение и выключение прибора

- Индикатор батареи – светодиод, показывающий уровень заряда батареи

- Разъёмы для подключения щупов – два отверстия для крокодилов измерительных щупов

- Разъёмы для адаптеров RJ45/RJ11/RJ12 – штекерные разъёмы для подключения сетевых кабелей

- Кнопка LINE – активация функции трассировки кабеля

- Кнопка BATTERY TEST – проверка уровня батареи

- Дисплей (если имеется) – показания состояния линии и результаты тестирования

3.2 Светодиодные индикаторы

Прибор оснащён набором светодиодов (LED), обозначающих:

- Зелёные LED (1–8) – номера пар проводников в кабеле (для RJ45 это 8 позиций)

- Красный LED – сигнал обрыва или неисправности

- Жёлтый/оранжевый LED – предупреждение о неправильном порядке проводников или перекрестии

- Мигающие LED – активный режим трассировки (поиск кабеля в пространстве)

4. Подготовка к работе

4.1 Установка батареек

- Откройте крышку батарейного отсека на задней или боковой панели (обычно вращением или сдвигом)

- Вставьте батарейки в соответствии с полярностью (обычно 2×AA или 2×AAA)

- Убедитесь, что полярность соответствует разметке внутри отсека

- Закройте крышку до щелчка

- Нажмите кнопку POWER – должны загореться светодиоды

4.2 Проверка батареи

- Нажмите кнопку BATTERY TEST на передней панели

- Если загорается зелёный индикатор – батарея в норме

- Если загорается красный индикатор или LED не светится – батарея разряжена, замените её

5. Базовая функция: проверка целостности кабеля

5.1 Подключение щупов к кабелю

- Очистите концы кабеля от изоляции на длину ~5–10 мм

- Вставьте оголённый провод красного провода в крокодил красного щупа и затяните винт

- Вставьте оголённый провод жёлтого провода в крокодил чёрного щупа

- Убедитесь, что щупы надёжно закреплены

- Подключите красный щуп в разъём 1 (обычно красный), чёрный щуп в разъём 2 (обычно чёрный) на основном блоке

5.2 Проверка сплошности цепи

- Включите прибор нажатием кнопки POWER

- Основной блок издаст звуковой сигнал и загорятся светодиоды

- Если кабель целый (короткая цепь менее ~10 Ом):

  - Загорятся все зелёные LED, соответствующие пронумерованным проводам

  - Прозвучит непрерывный звуковой сигнал

- Если кабель обозван (разомкнутая цепь):

  - Загорится красный LED

  - Звуковой сигнал не прозвучит

- Если произошло короткое замыкание между проводниками:

  - Может загореться жёлтый/оранжевый LED

  - Звук будет прерывистым

6. Работа с сетевыми кабелями (RJ45, RJ11, RJ12)

6.1 Проверка кабеля RJ45 (Ethernet)

Для проверки кабеля витой пары категории 5/5e/6:

- Подключите разъём RJ45 к адаптеру, поставляемому с прибором

- Вставьте адаптер в разъём на основном блоке

- Включите прибор

- На дисплее или на LED-индикаторах отобразится состояние каждого провода (8 позиций):

  - Позиции 1–8 соответствуют оранжевому, оранжево-белому, зелёному, синему, сине-белому, зелено-белому, коричневому, коричнево-белому проводам

- Зелёные LED показывают последовательность проводников в правильном порядке

- Жёлтый/красный LED указывает на неправильный порядок или обрыв

6.2 Проверка разных типов скруток RJ45

Прибор может определять стандартные типы скруток:

- Straight (прямая): Оранжевый, оранжево-белый, зелёный, синий, сине-белый, зелено-белый, коричневый, коричнево-белый (слева направо)

- Crossover (кроссовер): Зелёный, зелено-белый, оранжевый, синий, сине-белый, оранжево-белый, коричневый, коричнево-белый

- Обычно при правильном порядке светят зелёные LED; при кроссовере могут быть жёлтые или оранжевые LED, указывающие на неправильную скрутку

6.3 Проверка кабелей RJ11 и RJ12

Для телефонных кабелей и кабелей питания:

- Выберите адаптер RJ11 или RJ12 из комплекта

- Подключите к основному блоку

- Вставьте коннектор кабеля в адаптер

- LED-индикаторы отобразят состояние контактов (обычно 4 или 6 контактов)

7. Функция трассировки кабелей (Cable Tracing)

7.1 Принцип работы

Трассировщик кабелей использует методику приёма низкочастотного сигнала, генерируемого на одном конце кабеля, для обнаружения кабеля в пространстве (в стенах, полах, потолках). Это особенно полезно при поиске затерянных или скрытых кабелей.

7.2 Запуск режима трассировки

- Подключите щупы или адаптер RJ к кабелю, который нужно найти

- Нажмите кнопку LINE (может быть обозначена как TRACE или TONE)

- На основном блоке должны начать мигать LED-индикаторы, указывая на активный режим передачи сигнала

- Издаст характерный звуковой тон (низкочастотный гул)

7.3 Использование зонда-приёмника (если имеется)

Многие модели MS-6812 включают отдельный карманный приёмник («зонд»):

- Включите основной блок в режиме трассировки

- Включите зонд отдельной кнопкой POWER

- Поднесите зонд вблизи к кабелю, спрятанному в стене или под полом

- При приближении к кабелю звук и LED на зонде будут усиливаться

- Следуя сигналу, можно отследить маршрут кабеля сквозь препятствия

7.4 Поиск повреждённого участка кабеля

- Включите режим трассировки

- Медленно проведите зонд вдоль предполагаемого маршрута кабеля

- Резкое снижение сигнала или изменение звука может указывать на место повреждения изоляции или обрыва

8. Определение последовательности проводников

8.1 Автоматическое определение порядка проводов

- Подключите кабель к разъёмам тестера

- Включите прибор

- LED-индикаторы последовательно загорятся в соответствии с номерами проводников в кабеле

- Это позволяет быстро определить, какой провод находится на каком месте в многопроводной жиле

8.2 Идентификация каждого провода

Для определения конкретного провода в кабеле:

- Используйте щупы для подключения одного провода к красному разъёму, а земли – к чёрному

- Смотрите, какой LED загорается на основном блоке

- Это указывает номер пары или позицию провода

- Запишите соответствие для последующей работы

9. Интерпретация индикаторов

9.1 Значения светодиодных индикаторов

| Индикатор | Значение | Действие |
| --- | --- | --- |
| Все 8 LED зелёные и горят | Кабель целый, правильный порядок проводов | Кабель готов к использованию |
| Несколько зелёных LED и жёлтые | Кабель целый, но неправильный порядок | Переделайте скрутку или разъём |
| Красный LED | Обрыв в кабеле | Проверьте кабель визуально, замените повреждённый участок |
| Красный LED и звуковой сигнал | Короткое замыкание между проводами | Проверьте изоляцию, замените кабель |
| Мигающие LED при нажатии LINE | Режим трассировки активен | Используйте зонд для поиска кабеля |
| Нет подсветки LED | Батарея разряжена или плохой контакт | Проверьте батарею и щупы |

10. Измерение сопротивления и диагностика повреждений

10.1 Определение места обрыва кабеля

Если кабель обрыван в середине:

- Подключите один конец кабеля к разъёму

- На другом конце используйте щупы для проверки целостности каждой жилы отдельно

- Место, где светодиод не загорается, указывает на обрыв в этом проводнике

- Измерьте примерное расстояние вдоль кабеля и визуально найдите повреждение

10.2 Поиск контакта между проводами (короткого замыкания)

- Если между двумя проводниками есть замыкание, прибор выведет красный LED

- Визуально проверьте этот участок кабеля на предмет повреждения изоляции

- Удалите источник замыкания (влагу, металлический предмет и т.д.) или замените кабель

11. Техническое обслуживание

11.1 Уход за прибороме

- Протирайте корпус мягкой сухой тканью

- Избегайте попадания влаги на контакты разъёмов

- Храните в сухом месте при температуре 0–40 °C

- При длительном неиспользовании выньте батарейки

11.2 Проверка щупов и адаптеров

- Регулярно проверяйте целостность изоляции на щупах

- Убедитесь, что крокодилы щупов хорошо зажимают провода и не окисляются

- Если контакты окислились, протрите их мягкой щёткой или наждачной бумагой

- Адаптеры должны плотно входить в разъёмы без люфта

11.3 Замена батареек

- Откройте отсек для батареек

- Выньте старые батарейки

- Вставьте новые батарейки того же типа (обычно AA или AAA), соблюдая полярность

- Закройте отсек

- Проверьте работоспособность прибора

12. Устранение неисправностей

| Проблема | Возможная причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Прибор не включается | Разряжены батарейки | Замените батарейки на новые |
| Светодиоды не светят | Батарейки вставлены неправильно или плохой контакт | Проверьте полярность батареек; протрите контакты |
| Щупы не дают результатов | Плохой контакт с кабелем | Убедитесь, что щупы крепко затянуты; очистите контакты |
| Постоянно загорается красный LED | Кабель повреждён или обрыван | Визуально проверьте кабель; замените повреждённый участок |
| Трассировка не работает | Кабель слишком длинный или повреждён | Проверьте целостность кабеля; сократите расстояние для поиска |
| Непредсказуемые результаты | Рядом работает мощное оборудование (сварка, мощные трансформаторы) | Отодвиньтесь от источников помех; повторите тест в другом месте |

13. Технические характеристики

- Тип: Кабельный тестер и трассоискатель

- Количество позиций LED: 8 (для RJ45) или 4–6 (для RJ11/RJ12)

- Поддерживаемые разъёмы: RJ45 (Ethernet), RJ11 (телефон), RJ12 (питание)

- Подсоединение щупов: Крокодилы для прямого подключения к кабелям

- Функции:

  - Проверка целостности цепи

  - Определение последовательности проводников

  - Обнаружение короткого замыкания

  - Трассировка кабелей в пространстве

- Питание: 2×AA или 2×AAA батарейки

- Время работы: 20–40 часов (в зависимости от режима использования)

- Рабочая температура: 0–40 °C

- Влажность: до 80% без конденсации

- Размеры основного блока: примерно 120×60×30 мм

- Вес: около 150 г (без батареек)

- Ударопрочность: корпус из прочного пластика, устойчив к падениям с высоты 1–1,5 м

14. Гарантия и поддержка

- Гарантийный период: обычно 12 месяцев с момента покупки

- Гарантия не распространяется на: механические повреждения, неправильное использование, модификации, попадание жидкостей

- Сервисные центры: обратитесь к дилеру или в центр обслуживания по адресу, указанному в гарантийном талоне

- Техническая поддержка: доступна по телефону или электронной почте (см. упаковку)

15. Приложение: Примеры использования

Пример 1: Проверка витой пары для локальной сети

- Обожмите кабель витой пары (категория 5/5e) разъёмом RJ45 в обоих концах

- Включите тестер

- Подключите один конец кабеля к адаптеру RJ45 на основном блоке

- Все 8 LED должны загореться зелёным цветом в правильной последовательности (если порядок скрутки правильный)

- Если появляются жёлтые LED, значит, порядок проводов неправильный – переделайте разъём

Пример 2: Поиск скрытого кабеля в стене

- Включите тестер и подключите к одному концу кабеля

- Нажмите кнопку LINE для активации трассировки

- Включите зонд-приёмник (если имеется)

- Поднесите зонд к участку стены, где, по вашему предположению, проходит кабель

- Звук должен усиливаться по мере приближения к кабелю

- Следуя сигналу, отследите маршрут кабеля сквозь стену

- Отметьте путь маркером или скотчем для последующих работ

Пример 3: Определение повреждённого провода в многопроводной жиле

- Подключите многожильный кабель (например, электрический провод) к щупам тестера

- Включите прибор

- Последовательно проверьте каждый провод, подключая его к щупам отдельно

- Загореющийся LED указывает номер или позицию провода

- Запишите, какой провод на каком месте, для правильного подключения

Дата последнего обновления: 26 декабря 2025 г.
Версия инструкции: 1.0 (русский язык)