Цифровой мультиметр ANENG SZ308 — Полная инструкция по эксплуатации

Введение

ANENG SZ308 — это компактный и многофункциональный цифровой мультиметр, предназначенный для измерения электрических параметров в автомобилестроении, электронике, быту и промышленности. Прибор сочетает высокую точность, надежность и удобство использования в портативном корпусе размером 120×65×28 мм.

Данная инструкция содержит полную информацию о подготовке, использовании, технических характеристиках и безопасности при работе с ANENG SZ308.

Основные возможности

- Измерение постоянного напряжения (DC): 200 мВ — 1000 В

- Измерение переменного напряжения (AC): 0 — 750 В

- Измерение постоянного тока (DC): 2 мА — 10 А

- Измерение сопротивления (Ω): 0 Ω — 2 МОм

- Проверка целостности цепи (зуммер, прозвонка)

- Проверка диодов

- Измерение коэффициента усиления транзисторов (hFE): PNP/NPN

- Генерирование прямоугольного сигнала

- Измерение частоты: 40 — 400 Гц

- ЖК-дисплей с максимальным отображением 1999 отсчетов

- Индикатор низкого уровня батареи

Технические характеристики

Диапазоны и точность

| Функция | Диапазон | Разрешение | Точность |
| --- | --- | --- | --- |
| Напряжение DC | 200 мВ — 1000 В | 0.1 мВ — 1 В | ±(1.0%+10) |
| Напряжение AC | 0 — 750 В | 0.1 — 1 В | ±(1.0%+15) |
| Ток DC | 2 мА — 10 А | 0.01 мА — 0.01 А | ±(1.5%+5) |
| Сопротивление | 0 Ω — 2000 кΩ | 0.1 Ω — 1 кΩ | ±(1.2%+5) |
| Частота | 40 — 400 Гц | 0.1 Гц | ±(1.0%+5) |
| hFE транзистор | 0 — 1000 | — | ±(1.0%+10) |

Table 1: Диапазоны измерения и точность ANENG SZ308

Общие характеристики

Материал корпуса: ABS пластик (ударопрочный)
Дисплей: ЖК-экран 1999 отсчетов
Питание: Батарейка 6F22 (Крона) 9 В (не входит в комплект)
Ток потребления: Около 5 мА при нормальной работе
Время автоматического отключения: 30 минут (если присутствует)
Рабочая температура: -10°C до +50°C
Температура хранения: 0°C до +60°C
Влажность: 40% до 90% (без конденсации)
Размеры: 120 × 65 × 28 мм (Ш × В × Г)
Вес: 72 г
Длина щупов: 70 см (27.5 дюйма)
Цвет: Черный или красный
Стандарт безопасности: IEC61010-1 (международный стандарт)
Класс защиты: Cat II, 600V

Комплектация

- Мультиметр ANENG SZ308 (1 шт.)

- Щупы для измерений (2 шт. — красный и черный)

- Инструкция по эксплуатации (на русском языке)

- Упаковочная коробка

Примечание: Батарейка 9V (Крона 6F22) не входит в комплект и приобретается отдельно.

Подготовка к работе

Установка батарейки

- Разместите мультиметр на ровной поверхности логотипом ANENG вверх.

- Найдите крышку отсека батарейки на задней панели прибора (обычно закреплена винтом или защелкой).

- Откройте крышку — поверните винт против часовой стрелки (если винт) или нажмите на защелку (если защелка).

- Вставьте батарейку 6F22 (Крона 9V) в отсек, соблюдая полярность:

  - Положительный вывод (+) батарейки должен совпадать с маркировкой + в отсеке

  - Отрицательный вывод (−) со стороны −

- Закройте крышку и затяните винт или защелку до упора (не перетягивайте).

- Проверьте дисплей — при включении должны появиться символы на ЖК-экране.

Проверка функциональности

- Включите прибор, если имеется кнопка включения (на некоторых версиях включение происходит автоматически при установке батарейки).

- На дисплее должно появиться число (обычно "0.00" или название функции).

- Попробуйте переключить функциональный селектор — дисплей должен менять показания или изменять режим.

Подключение щупов

- Черный щуп (минус, COM) — всегда подключайте в разъем COM (общий провод).

- Красный щуп (плюс, V Ω) — подключайте в разъем V Ω для измерения напряжения и сопротивления.

- Альтернативный разъем для тока 10A (если присутствует на вашей модели) — красный щуп можно переставить в разъем 10A для измерения токов выше 200 мА (до 10 А).

Внимание: при измерении токов выше 200 мА обязательно переставьте красный щуп в разъем 10A, иначе внутренний предохранитель может перегореть.

Описание панели управления

Главные элементы

┌─────────────────────────────────────────┐
│ ANENG SZ308 │
├─────────────────────────────────────────┤
│ │
│ ┌─────────────────────────┐ │
│ │ ЖК-дисплей 1999 │ │
│ │ отсчетов │ │
│ └─────────────────────────┘ │
│ │
│ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ │ ← Функциональный селектор
│ (Диапазоны и функции) │ (поворотный переключатель)
│ │
│ [COM] [V Ω] [10A] │ ← Разъемы для щупов
│ │
│ Кнопка: [SELECT] (выбор режима) │ ← Кнопка дополнительных функций
│ │
└─────────────────────────────────────────┘

Функциональный селектор (поворотный переключатель)

Селектор имеет положения для переключения между режимами. Типичные положения (по часовой стрелке):

- DCV — Измерение постоянного напряжения (DC Voltage)

- ACV — Измерение переменного напряжения (AC Voltage)

- DCA — Измерение постоянного тока (DC Current)

- Ω — Измерение сопротивления (Ohm)

- BUZZ/◊ — Проверка целостности/зуммер (Buzzer/Continuity)

- ⏃ — Проверка диодов (Diode)

- hFE — Измерение коэффициента транзистора (hFE Triode)

- ~ (волна) — Генерирование/измерение частоты (Square Wave/Frequency)

Кнопка SELECT

Кнопка выбора функций (обычно расположена слева от дисплея) используется для:

- Переключения между AC и DC режимами при выборе напряжения или тока

- Переключения между режимами измерения

Пошаговые инструкции для различных измерений

1. Измерение постоянного напряжения (DC Voltage)

Назначение: Измерить напряжение батареи, аккумулятора, источника питания.

Процедура:

- Установите функциональный селектор в положение DCV (на экране появится символ ✓ рядом с DCV).

- Выберите диапазон напряжения:

  - 200 мВ — для слабых напряжений (< 200 мВ)

  - 2000 мВ (2 В) — для напряжений от 200 мВ до 2 В

  - 20 В — для напряжений от 2 В до 20 В

  - 200 В — для напряжений от 20 В до 200 В

  - 1000 В — для напряжений от 200 В до 1000 В

- Совет: начните с большего диапазона, затем понижайте для большей точности.

- Убедитесь в полярности:

  - Красный щуп → к положительному (плюс) выводу

  - Черный щуп → к отрицательному (минус) выводу

- Подсоедините щупы к точкам измерения.

- Прочитайте показания на дисплее.

Пример: Измерение напряжения на батарейке АА (1.5 В):

- Селектор на DCV, диапазон 2 В

- Красный щуп к плюсу, черный к минусу батарейки

- Дисплей покажет "1.48" В (нормально для почти новой батарейки)

2. Измерение переменного напряжения (AC Voltage)

Назначение: Измерить напряжение в сетевой розетке, трансформаторах, динамиках.

Процедура:

- Установите функциональный селектор в положение ACV.

- Нажмите кнопку SELECT, чтобы убедиться, что выбран режим AC (на экране должен быть символ "AC").

- Выберите диапазон:

  - 200 В — для низких напряжений (< 200 В)

  - 750 В — для высоких напряжений (до 750 В)

- Подсоедините щупы к точкам измерения (полярность не важна для AC).

- Прочитайте показания на дисплее (обычно в вольтах RMS).

Пример: Измерение напряжения в розетке 220 В:

- Селектор на ACV, диапазон 750 В

- Подсоедините щупы к контактам розетки

- Дисплей покажет примерно "220" В (или значение близко к этому, в зависимости от сетевого напряжения в вашем регионе)

⚠️ Внимание: при работе с сетевым напряжением (220 В и выше) проявляйте особую осторожность. Не касайтесь щупов и контактов во время измерения.

3. Измерение постоянного тока (DC Current)

Назначение: Измерить ток в цепи (в амперах или миллиамперах).

Процедура:

- Отключите питание цепи перед подключением мультиметра.

- Установите функциональный селектор в положение DCA.

- Нажмите кнопку SELECT, чтобы выбрать DC режим.

- Выберите диапазон тока:

  - 2 мА — для токов до 2 мА (0.002 А)

  - 20 мА — для токов до 20 мА (0.02 А)

  - 200 мА — для токов до 200 мА (0.2 А)

  - 2 А — для токов до 2 А

  - 10 А — для токов до 10 А

- Переставьте красный щуп в разъем 10A, если измеряете токи выше 200 мА.

- Разорвите цепь в точке измерения и подсоедините мультиметр:

  - Черный щуп (COM) — к отрицательному выводу

  - Красный щуп — к положительному выводу

- Включите цепь и прочитайте показания.

Пример: Измерение тока, потребляемого светодиодом:

- Селектор на DCA, диапазон 20 мА

- Красный щуп в разъем V Ω (или оставьте в V Ω для малых токов до 200 мА)

- Дисплей может показать "0.015" А (15 миллиампер)

⚠️ Внимание: Не измеряйте ток, не разорвав цепь. Прямое подключение мультиметра к источнику питания может привести к короткому замыканию и повреждению прибора.

4. Измерение сопротивления (Ohm, Ω)

Назначение: Измерить сопротивление резистора, целостность проводника, сопротивление нагревательного элемента.

Процедура:

- Отключите питание цепи и разрядите высоковольтные конденсаторы.

- Установите функциональный селектор в положение Ω.

- Выберите диапазон сопротивления:

  - 200 Ω — для сопротивлений до 200 Ом

  - 2000 Ω (2 кΩ) — для сопротивлений до 2 кОм

  - 20 кΩ — для сопротивлений до 20 кОм

  - 200 кΩ — для сопротивлений до 200 кОм

  - 2000 кΩ (2 МΩ) — для сопротивлений до 2 МОм

- Подсоедините щупы к концам резистора (полярность не важна).

- Прочитайте показания на дисплее в омах (Ω).

Пример: Измерение сопротивления резистора 1000 Ω (1 кΩ):

- Селектор на Ω, диапазон 2000 Ω (2 кΩ)

- Подсоедините щупы к выводам резистора

- Дисплей покажет "1.00" (1000 Ом = 1 кОм)

Совет: для более точных результатов начните с наибольшего диапазона и уменьшайте его, пока показания не станут в верхней половине шкалы.

5. Проверка целостности цепи (Continuity / Buzzer)

Назначение: Проверить, проводит ли провод ток (целая ли цепь), найти разрыв провода в жгуте.

Процедура:

- Отключите питание цепи.

- Установите функциональный селектор в положение BUZZ или ◊ (зависит от модели).

- Подсоедините щупы к концам проверяемого провода или участка цепи.

- Если цепь целая (сопротивление близко к нулю):

  - Раздастся характерный звук (писк) — это означает целая цепь

  - На дисплее может отображаться "0.00" Ω

- Если цепь разорвана:

  - Звука не будет

  - На дисплее может отображаться "1" или "OL" (over limit)

Пример: Проверка целостности провода питания:

- Селектор на BUZZ

- Подсоедините черный щуп к одному концу провода, красный к другому

- Если слышны писк — провод целый, если тишина — провод разорван или имеет плохой контакт

6. Проверка диодов (Diode Test)

Назначение: Проверить, исправен ли диод, определить его полярность.

Процедура:

- Отключите питание цепи и разрядите конденсаторы.

- Установите функциональный селектор в положение ⏃ (символ диода).

- Подсоедините щупы к выводам диода:

  - Красный щуп к аноду (длинный вывод)

  - Черный щуп к катоду (короткий вывод)

- Прочитайте показания:

  - Исправный диод в прямом направлении: дисплей покажет падение напряжения (обычно 0.4–0.7 В для кремниевого, 0.2–0.3 В для германиевого)

  - Неправильное направление (обратное смещение): дисплей покажет "1" или "OL"

  - Пробитый диод: дисплей покажет "0.00" В в обе стороны

  - Разорванный диод: дисплей покажет "OL" в обе стороны

Пример: Проверка красного светодиода (LED):

- Селектор на ⏃

- Красный щуп на анод (длинный вывод), черный на катод (короткий вывод)

- Дисплей покажет "0.68" В (типичное падение напряжения на красном LED)

7. Измерение коэффициента усиления транзистора (hFE)

Назначение: Проверить исправность биполярного транзистора (PNP или NPN) и его коэффициент усиления (β).

Процедура:

- Отключите питание цепи.

- Установите функциональный селектор в положение hFE.

- Определите тип транзистора: PNP или NPN. Обычно:

  - NPN: BC547, 2N2222, 2N3904 (черный корпус TO-92, выводы слева направо: E, B, C)

  - PNP: BC557, 2N2907, 2N3906 (подобные, но PNP)

- Выберите правильное гнездо на мультиметре:

  - Для NPN: подсоедините выводы в гнездо hFE NPN

  - Для PNP: подсоедините выводы в гнездо hFE PNP

- Вставьте транзистор в гнездо, ориентируя его по маркировке (обычно указано как C, B, E на гнезде).

- Прочитайте показания:

  - Нормальный транзистор: 50–200 (или указанный производителем коэффициент β)

  - Неправильное подключение или неисправность: "0" или "1"

Пример: Проверка транзистора 2N2222 (NPN):

- Селектор на hFE

- Вставьте транзистор в гнездо hFE NPN

- Дисплей покажет примерно "150" (коэффициент усиления)

8. Генерирование прямоугольного сигнала (Square Wave)

Назначение: Генерировать тестовый сигнал (редко используется в бытовых приложениях).

Процедура:

- Установите функциональный селектор в положение ~ (волна).

- На выходе мультиметра (красный щуп) будет генерироваться прямоугольный сигнал (обычно 40 Гц или другая частота, в зависимости от модели).

Меры безопасности при работе с мультиметром

Электробезопасность

- Никогда не используйте мультиметр при работе с напряжением выше 1000 В DC или 750 В AC, за исключением опытных специалистов.

- Перед измерением тока всегда разрывайте цепь. Прямое подключение к источнику питания вызовет короткое замыкание.

- Не превышайте максимальный ток в разъемах. Для токов свыше 200 мА переставляйте красный щуп в разъем 10A.

- Не измеряйте сопротивление в живых цепях. Отключите питание и разрядите конденсаторы перед проверкой сопротивления.

- Не касайтесь щупов и измеряемых контактов во время работы с высоким напряжением.

Защита прибора

- Используйте правильный разъем для щупов при измерении различных параметров. Неправильное подключение может повредить прибор.

- Не превышайте номинальные значения. Примеры перегруза:

  - Измерение более 1000 В на DC входе

  - Измерение более 750 В на AC входе

  - Измерение более 10 А постоянного тока

  - Измерение сопротивления в живой цепи

- Избегайте влаги и пыли. Храните мультиметр в сухом месте, избегайте попадания воды.

- Проверяйте целостность щупов перед использованием — изоляция не должна быть повреждена.

Рекомендации по эксплуатации

- Проверяйте уровень батареи — при индикации низкого уровня батареи замените батарейку на новую 9V (Крона 6F22).

- Отключайте мультиметр после использования, если у него нет автоматического отключения.

- Храните мультиметр в защитном чехле или коробке для предотвращения механических повреждений.

- Не роняйте и не подвергайте ударам — корпус может треснуть или сломаться внутренний механизм.

Типичные проблемы и решения

Проблема: Дисплей не включается

Возможные причины:

- Батарейка разряжена или установлена неправильно

- Батарейка неправильно ориентирована (неверная полярность)

- Контакты батарейки окислены

Решение:

- Откройте отсек батарейки

- Проверьте полярность: + батарейки должен совпадать с + в отсеке

- Если контакты окислены, очистите их мягкой тканью, смоченной спиртом

- Установите новую батарейку 9V (Крона 6F22)

Проблема: Дисплей показывает "OL" или "1"

Значение: Over Limit — значение выходит за пределы выбранного диапазона

Решение:

- Переключитесь на больший диапазон (например, с 20 В на 200 В)

- Проверьте, правильно ли выбран режим измерения

Проблема: Показания прыгают или нестабильны

Возможные причины:

- Плохой контакт между щупом и измеряемым объектом

- Щупы повреждены или окислены

- Наличие помех (работающие электроприборы рядом)

Решение:

- Убедитесь в надежном контакте щупов

- Очистите наконечники щупов от окисления

- Переместитесь подальше от источников электромагнитных помех (трансформаторы, мощные двигатели)

Проблема: Предохранитель (if present) перегорает при измерении тока

Причина: Превышение номинального тока или неправильное подключение

Решение:

- Убедитесь, что красный щуп подключен в разъем 10A при измерении больших токов

- Не превышайте 10 А постоянного тока

- Если предохранитель перегорел, замените его (внутри прибора, требуется разборка)

Проблема: Мультиметр не отвечает на нажатие кнопки SELECT

Решение:

- Проверьте батарейку — она может быть разряжена

- Нажимайте кнопку SELECT четче и дольше

- На некоторых версиях SZ308 кнопка SELECT может быть менее чувствительна

Советы по использованию и оптимизации измерений

Выбор диапазона

- Начните с большего диапазона, затем уменьшайте для большей точности

- Для лучшей точности, показания должны быть в верхней половине дисплея

- Если дисплей показывает "OL", переключитесь на больший диапазон

Избежание ошибок при измерении

- Убедитесь, что питание отключено при измерении сопротивления и проверке диодов

- Дайте несколько секунд для стабилизации показаний, особенно при работе с индуктивными элементами

- Проверяйте полярность при измерении постоянного напряжения и тока

- Используйте правильный разъем для щупов (V Ω для напряжения и сопротивления, 10A для больших токов)

Измерения в бытовых условиях

- Батарейки (AA, AAA, 9V): выберите диапазон 2 В для AA/AAA, 20 В для 9V

- Автомобильный аккумулятор: выберите диапазон 20 В (напряжение 12 В)

- Домашняя розетка 220 В: выберите ACV, диапазон 750 В

- Электронные компоненты: используйте диодный тест и hFE для проверки

Техническое обслуживание и уход

Чистка

- Чистите корпус мягкой, сухой тканью

- Для загрязнений: используйте слегка влажную ткань (не допускайте попадания воды внутрь)

- Очищайте наконечники щупов мягкой тканью, смоченной спиртом, при наличии окисления

Хранение

- Храните в сухом месте при температуре 0°C до +60°C

- Извлеките батарейку, если мультиметр не будет использоваться более 1 месяца

- Используйте защитный чехол или сумку для защиты от механических повреждений

- Проверяйте целостность щупов перед первым использованием после длительного хранения

Замена батарейки

- Откройте отсек батарейки на задней панели

- Извлеките старую батарейку 9V

- Установите новую батарейку 6F22 (Крона), соблюдая полярность

- Закройте отсек и затяните винт или защелку

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

В: Почему мультиметр показывает "0.00" при проверке сопротивления двух разных точек?

О: Это может означать:

- Две точки имеют нулевое или очень низкое сопротивление (хорошо проводят электричество)

- Возможно, мультиметр включен в режим прозвонки (BUZZ) вместо Ω — проверьте селектор

В: Безопасно ли использовать этот мультиметр для проверки сетевого напряжения 220 В?

О: Технически возможно (максимум 750 В AC), но требуется осторожность. Никогда не касайтесь щупов или контактов розетки руками во время измерения. Используйте диапазон 750 В.

В: Как часто нужно заменять батарейку?

О: При нормальном использовании (несколько часов в неделю) батарейка 9V служит 6–12 месяцев. При наличии индикатора низкого уровня батареи замените ее незамедлительно.

В: Может ли мультиметр измерять емкость конденсаторов?

О: Базовая версия SZ308 не имеет функции измерения емкости. Для этого требуется мультиметр с функцией "F" или "C" (Capacitance).

В: Что означает символ "hFE" на мультиметре?

О: hFE — это параметр, обозначающий коэффициент усиления (β) биполярного транзистора. Это отношение тока коллектора к току базы в транзисторе.

В: Почему показания напряжения прыгают на несколько вольт?

О: Это может быть из-за:

- Плохого контакта щупов с измеряемой точкой

- Наличия электромагнитных помех от других приборов

- Разряженной батарейки (показания нестабильны)

Заключение

ANENG SZ308 — это надежный и многофункциональный мультиметр, идеально подходящий для домашних электриков, радиолюбителей и профессионалов в области электроники. Соблюдение инструкций по безопасности и правильный выбор режимов измерения обеспечивают точные результаты и продолжительный срок службы прибора.

Основные правила:

- Всегда выбирайте правильный разъем для щупов

- Отключайте питание перед измерением сопротивления и проверкой диодов

- Начинайте с большего диапазона и уменьшайте его для большей точности

- Регулярно проверяйте уровень батареи

- Храните мультиметр в сухом, безопасном месте

При возникновении проблем обратитесь к разделу "Типичные проблемы и решения" или обратитесь в сервисный центр.

Дата издания: Декабрь 2025
Версия инструкции: 1.0 (Русский язык)
Модель: ANENG SZ308
Производитель: ANENG
Стандарт безопасности: IEC61010-1, Cat II 600V